Chison ECO 6 Taşınabilir Ultrason Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi

- Sistem, taşınabilir (portable) tipte, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip olmalıdır.

- Cihazın ana ünitesi üzerinde en az 12 inç boyutunda, yüksek çözünürlüklü LED ekran bulunmalıdır.

- Kullanıcı konforu ve farklı çalışma açıları için ekran en az 0°–30° arasında öne/arkaya eğilebilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az 2 (iki) adet aktif prob giriş portu bulunmalı, problar ana ekran üzerinden seçilebilmelidir.

- Cihazda B, 2B, 4B, M, B/M, Renkli Doppler (CFM), Power Doppler (CPA), Yönlü Power Doppler (DPD) ve Pulsed Wave Doppler (PW) modları standart olarak bulunmalıdır.

- Cihaz, aynı anda B Mod, Renkli Doppler ve Spektral Doppler görüntülerini gerçek zamanlı sunabilen Triplex Modu desteklemelidir.

- Görüntü kalitesini artırmak amacıyla Noktalanma Azaltma Algoritması (SRA) ve Bileşik Görüntüleme (MCI) teknolojileri sistemde yer almalıdır.

- Derin dokularda netlik ve yüksek çözünürlük sağlamak amacıyla Harmonik Görüntüleme (THI) özelliği bulunmalıdır.

- Sistem; Abdominal, OB/GYN (Kadın Doğum), Küçük Organlar, Kardiyovasküler ve MSK (Kas-İskelet) klinik uygulamalarına ait otomatik ölçüm ve raporlama paketlerini içermelidir.

- Damar incelemelerinde kullanılmak üzere Otomatik İntima-Media Kalınlığı Ölçümü (Auto IMT) yazılımı sistemde bulunmalıdır.

- Girişimsel işlemlerde iğne görünürlüğünü artıran ve iğne açısını optimize eden Super Needle (İğne Geliştirme) yazılımı bulunmalıdır.

- Cihazın karanlık ortamlarda rahat kullanılabilmesi için arkadan aydınlatmalı (backlit) alfanumerik klavye bulunmalıdır.

- Hasta verileri, ultrason görüntüleri ve videolarının saklanabilmesi için en az 16 GB kapasiteli dahili hafıza bulunmalıdır.

- Veri aktarımı ve harici bağlantılar için cihaz üzerinde en az 3 adet USB portu, VGA ve LAN (Ağ) çıkışları bulunmalıdır.

- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile entegrasyon amacıyla DICOM 3.0 formatı desteklenmelidir.

- Cihaz, elektrik kesintilerinden etkilenmemesi ve saha çalışmalarında kullanılabilmesi için dahili, şarj edilebilir lityum-iyon bataryaya sahip olmalıdır.

- Dahili batarya, tam şarj ile en az 2 saat kesintisiz ultrason muayenesi yapılmasına olanak sağlamalıdır.