AMELİYAT MASASI KOL DESTEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kol destek aksesuarı;55×13 (±2) cm ölçüsündeki cerrahi ameliyat masalarının üzerinde bulunan yan raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sökülebilir olmalıdır.

- Tüm cerrahi masalarla uyumlu olmalıdır veya kullanılacağı masa modeli ile tam uyum sağlamalıdır.

- Gövde kısmı tutamağı paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş olmalıdır.

- Kol destek yüzeyleri sıvı geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir poliüretan özellikte olmalıdır.

- Kullanıcı tarafından el ile sıkıştırılarak kilitlenebilir çark sistemli ayar mekanizmasına (klemp) sahip olmalıdır. (Birlikte verilmelidir.)

- Hasta güvenliği için keskin kenar ve sivri uç içermemelidir.

- Kullanım sırasında sabit kalmalı ve hastanın pozisyonunu bozmayacak şekilde sağlam monte edilebilmelidir.

- Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- ISO 13485 ve ISO9001 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürünün UTS kodu olmalı ve tekliflerde belirtilmelidir.

- Ürünün TSE ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.